Оглавление

| Наименование разделов и подразделов | № листов |
| --- | --- |
| 1. Введение | 5 |
| 2. Мероприятия по территориальному планированию | 6 |
| 2.1. Архитектурно-планировочная организация территории | 7 |
| 2.2. Функциональное зонирование | 9 |
| 2.3. Мероприятия по развитию экономики | 12 |
| 2.4. Мероприятия по развитию жилищного строительства | 13 |
| 2.5. Мероприятия в сфере социальной инфраструктуры | 13 |
| 2.6. Транспортная инфраструктура | 14 |
| 2.7. Инженерная инфраструктура | 14 |
| 2.8. Охрана окружающей среды и улучшение экологической ситуации. Зоны с особыми условиями использования территорий | 17 |
| 3. Перечень мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 25 |
| 4. Основные технико-экономические показатели проекта генерального плана Анастасьевского сельского поселения | 27 |

Состав проекта

I. Текстовые материалы

| № п/п | Наименование материалов |  |  | Гриф секретности | Инв. № |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 |  |
| I | Пояснительная записка. Том I. Положения о территориальном планировании |  |  | н/с |  |  |
| II | Пояснительная записка. Том II. Материалы по обоснованию проекта |  |  | н/с |  |  |
| III | Пояснительная записка. Том III. Исходные данные и документы согласований |  |  | н/с |  |  |
| II. Графические материалы |  |  |  |  |  |  |
| Наименование материалов |  | Масштаб | Гриф секретности |  |  | Инв. № |
| 1 |  | 2 | 3 |  |  | 4 |
| - Опорный план. Схема комплексной оценки территории. Схема категорий земель поселения. Схема ограничений использования территории. Схема границ территорий и земель. |  | 5 000 50 000 | ДСП |  |  |  |
| - Схема проекта границ Анастасьевского сельского поселения. Схема проекта границ земель населенных пунктов Анастасьевского сельского поселения. |  | 10 000 | ДСП |  |  |  |
| - Генеральный план (основной чертеж). Схема транспортной и инженерной инфраструктуры. Село Анастасьевка, село Краснознаменка. |  | 5 000 | ДСП |  |  |  |
| - Генеральный план (основной чертеж). Схема транспортной и инженерной инфраструктуры. Село Таежное. |  | 5 000 | ДСП |  |  |  |

1. Введение

Проект генерального плана выполнен по заказу администрации Хабаровского района Хабаровского края в соответствии с муниципальным контрактом 1-К-11МК-12-10-(6-1-2) на выполнение работ по разработке проекта генерального плана Анастасьевского сельского поселения.  Генеральный план разработан в соответствии с требованиями действующих  нормативно-правовых актов, в том числе:

-  Градостроительного кодекса РФ;

-  Земельного кодекса РФ;

-  Водного кодекса РФ;

- Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах  организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного  характера";

- Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения";

- Федерального закона от 10 января 2002 года №7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Свода правил СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

-  СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» и др.

Основной задачей проекта генерального плана является разработка стратегии территориального планирования и переход к принципам устойчивого развития территории муниципального образования на базе комплексного учета социально-экономических, демографических, экологических факторов и выявления ее конкурентных преимуществ.

Действующее законодательство о градостроительной деятельности и изданные в соответствии с ним нормативные акты основываются на главных принципах:

1) обеспечение устойчивого развития территорий на основе территориального планирования и градостроительного зонирования;

2) обеспечение сбалансированного учёта экологических, экономических, социальных и иных факторов при осуществлении градостроительной деятельности;

3) осуществление строительства на основе документов территориального планирования и в соответствии с правилами  землепользования и застройки;

4) осуществление градостроительной деятельности с соблюдением требований технических регламентов;

5) осуществление градостроительной деятельности с соблюдением требований охраны окружающей среды;

6) осуществление градостроительной деятельности с соблюдением требований сохранения объектов культурного наследия и особо охраняемых территорий и т.д.

Целью настоящей работы является создание генерального плана Анастасьевского сельского поселения - документа территориального планирования в соответствии с требованиями федерального законодательства, являющегося инструментом управления градостроительной деятельностью, а также создания ресурсов информационной системы обеспечения градостроительной деятельности.

- 2. Мероприятия по территориальному планированию

Для достижения поставленных целей при разработке документов территориального планирования плана Анастасьевского сельского поселения определен перечень следующих мероприятий:

- мероприятия правового обеспечения реализации генерального плана муниципального образования, к которой относятся: следование утвержденным правилам землепользования и застройки,  в части градостроительной деятельности на территории муниципального образования: планирование и осуществление застройки в соответствии с градостроительными регламентами и сервитутами;

- мероприятия по разработке проектов инженерно-транспортной инфраструктуры;

- мероприятия по строительству объектов социально-бытового обслуживания;

- мероприятия по созданию условий для развития жилых зон усадебной застройки;

- мероприятия по охране окружающей среды.

Мероприятия, предусматриваемые Проектом, позволят добиться следующих целей:

- повышения эффективности использования имеющегося социально-экономического потенциала территории;

- улучшения качества среды жизнедеятельности населения;

- совершенствования системы расселения в границах населенных пунктах (в т.ч. через решение вопросов развития застроенных территорий);

- совершенствования транспортной и инженерной инфраструктур;

- улучшения экологической ситуации;

- обеспечения безопасности территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций.

- 2.1. Архитектурно-планировочная организация территории

Проектные проработки по планировочной структуре и функциональному зонированию базируются на сложившейся ситуации.

Архитектурно–планировочная структура населенных пунктов строится с максимальным учетом их сложившейся застройки, существующей системы дорог и улиц, а также местных природных условий и их использования в застройке. Сохраняется компактность основной части жилого ядра поселения.

Проектом предусмотрены следующие мероприятия:

- вынос части жилищного фонда из санитарно-защитных, охранных зон коммунально-производственных объектов с. Анастасьевка, организация жилых зон на свободных территориях в центральной и южной части села с разделением мероприятий на первую очередь, расчетный срок и перспективу (см. ГП, л. 3);

- дополнение и упорядочивание единого ансамбля центральной улицы, формирование архитектурно-пространственной композиции общественного центра с. Анастасьевка и с. Краснознаменка посредством размещения объектов социально-бытового обслуживания на свободных площадках (см. п. 2.6);

- упорядочивание функциональных зон и выделение свободных производственно-промышленных площадок для привлечения бизнеса (ГП, л. 3);

- организация зоны коммунально-складского назначения (см. п. 2.3) для объектов коммунального хозяйства, организация зоны специального назначения для территории кладбища и свалки твердых бытовых отходов (с. Анастасьевка, с. Краснознаменка), организация зоны военных объектов (с. Таежное);

- поддержка реализации ряда муниципальных программ в сфере образования, туризма, агропромышленного комплекса (см. п. 2.4);

- систематизация и приобретение нормативных параметров линейных объектов автодорог в соответствии с их категорией для обеспечения удобных транспортных связей (п. 2.7);

- модернизация инженерной инфраструктуры: устройство объектов водозабора, подведение сетей к проектируемым зданиям и сооружениям (с. Анастасьевка, с. Краснознаменка); капитальный ремонт существующих сетей (с. Таежное) (п. 2.8).

2.2. Функциональное  зонирование

- Проектом выделяются следующие крупные функциональные зоны: общественно-деловая зона, жилая зона, коммунально-производственная зона,

- рекреационные зоны, зона сельскохозяйственного использования и ландшафтные территории (см. ГП, л. 3).

- 1. Административно-деловая зона:

- -  ОД-1 – Общественно-деловая зона.

- Территориальная зона выделена для обеспечения правовых условий использования земельных участков и объектов капитального строительства (в том числе федерального, регионального и местного значения) с широким спектром административных, деловых, общественных, культурных, обслуживающих и коммерческих видов использования в сочетании с жилой застройкой и зданиями смешанного использования.

- 2. Жилая зона:

- -  Ж-1 - Зона индивидуальной жилой застройки постоянного проживания.

- Территориальная зона выделена для обеспечения правовых условий формирования жилых районов низкой плотности застройки - отдельно стоящих жилых домов усадебного типа и блокированных жилых домов этажностью не выше 3-х этажей с земельными участками. В данной зоне разрешен минимальный набор услуг местного значения.

-  Ж-2 – Зона жилой застройки средней этажности.

- Территориальная зона выделена для обеспечения правовых условий формирования жилых районов средней плотности застройки – 3-5 этажных многоквартирных жилых домов. В данной зоне разрешены основные услуги местного значения.

- - Ж-3 - Зона индивидуальной жилой застройки постоянного проживания с ограничением нового строительства и реконструкции.

- 3. Производственная зона:

- - ПК-1 - Зона коммунально-складского назначения.

- Территориальная зона выделена в целях обеспечения правовых условий использования земельных участков и объектов капитального строительства для размещения объектов коммунального хозяйства, складирования и распределения товаров. В данную зону включены предприятия по транспортному и инженерному обслуживанию, склады, базы, автостоянки. В данной зоне также рекомендуются к размещению легкое производство, станции техобслуживания и прочие производственные коммерческие услуги. Зона не используется для размещения промышленности.

-  П-1 – Зона промышленных объектов V класса санитарной опасности.

- Территориальная зона предназначена для промышленности V класса вредности. Данная зона также содержит легкое производство, станции техобслуживания и прочие производственные коммерческие услуги. Для максимального уменьшения воздействия на прилегающие районы виды использования должны соответствовать требованиям по уровню вредных выбросов и защите окружающей среды; требуется организация санитарно-защитных зон радиусом 50 метров. Сочетание различных видов разрешенного использования объектов капитального строительства в зоне возможно только при условии соблюдения санитарных правил.

- - П-2 – Зона промышленных объектов IV класса санитарной опасности.

- Территориальная зона предназначена для размещения объектов промышленности III-IV классов вредности, которые являются источниками шума, движения транспорта и загрязнения окружающей среды. Планируемые к размещению предприятия должны соответствовать требованиям по уровню вредных выбросов и по защите окружающей среды; требуется организация санитарно-защитных зон радиусом 100 метров. Сочетание различных видов разрешенного использования объектов капитального строительства в зоне возможно только при условии соблюдения санитарных правил.

- К выбору условно разрешенного вида использования в данной зоне предъявляется дополнительное требование по исключению создания препятствий для развития и технологического функционирования объектов, отнесенных к основным и вспомогательным видам разрешенного использования.

- 3. Рекреационные зоны:

- - Р-1 – Зона мест общего пользования.

- Территориальная зона выделена для размещения объектов, связанных с обслуживанием населения, в том числе для организации отдыха, физкультурно-спортивной деятельности.

- - Р-2 – Зона сельских природных территорий.

- Территориальная зона выделена для обеспечения правовых условий сохранения и использования существующего природного ландшафта и создания благоприятной окружающей среды в интересах здоровья и благополучия населения.

- Р-3 – Зона санитарно-защитного озеленения.

4. Зона инженерной инфраструктуры.

- И-1 - Зона инженерной инфраструктуры.

5. Зона сельскохозяйственного использования.

Зона, предназначенная для ведения сельского хозяйства. Включает пашни, сенокосы, пастбища, залежи земли, занятые многолетними насаждениями (садами, виноградниками и другими).

- СХ-1 – Зона сельскохозяйственных угодий.

- 3. Зона специального назначения:

- - СН-1 – Зона ритуального назначения.

- Территориальная зона выделена для организации мест погребения и размещения объектов, предназначенных для оказания ритуальных услуг.

- СН-2 - Зона складирования и захоронения отходов.

- Территориальная зона выделена для организации мест размещения полигонов хозяйственно-бытовых отходов.

7. Зона транспортной инфраструктуры:

- Тр-1 - Зона внешнего транспорта.

Зона выделяется для размещения крупных объектов транспортной инфраструктуры; режим использования территории определяется в соответствии с назначением объекта согласно требований специальных нормативов и правил.

4.Зоны военных объектов и режимных территорий:

- В-1 – Зона военных объектов.

К зоне военных объектов относятся предприятия, учреждения, и организации федеральных органов исполнительной власти, выполняющих задачи по обороне и безопасности.

# 2.3. Мероприятия по развитию экономики

Перспективными направлениями развития экономики Анастасьевского сельского поселения являются:

- сельское хозяйство (растениеводство, животноводство);

- организация объектов придорожного сервиса автодороги краевого подчинения «Хабаровск-Лидога-Ванино с подъездом к г. Комсомольску-на-Амуре» (предприятия общественного питания, гостиницы, автомастерские).

В целях развития данных сфер экономики проектом предусматривается:

- восстановление бывшей молочной фермы, находящейся на территории села Анастасьевка, реконструкция существующих зданий и сооружений на территории фермы для организации однотипных, профильных промышленно-производственных предприятий, а также организаций, обслуживающих данный объект;

- расширение крестьянско-фермерского хозяйства, находящегося на территории села Анастасьевка, расширение тепличного комплекса (с выделением дополнительных участков), складских зданий и зданий гаражей, перепрофилирование зданий под переработку овощей и выращивание грибов (вешенок или шампиньонов).

- 2.4. Мероприятия  по  развитию  жилищного  строительства

Для нового жилищного строительства проектом отведена территория 41,05 га, га на первую очередь, 73,38 га на расчетный срок (часть данной площади в размере 15, 3 га будет предоставляться гражданам для ведения личного подсобного хозяйства и индивидуального жилищного строительства с размером участка, превышающем 0,15 га, см. также раздел 5.2 Пояснительной записки Том 2, Материалы по обоснованию проекта).

2.5. Мероприятия в сфере социальной инфраструктуры

Проектом предложены следующие мероприятия, выполнение которых гарантирует нормативную обеспеченность культурно-бытовыми услугами жителей Анастасьевского сельского поселения.

В сфере образования предусмотрены:

- капитальный ремонт существующего школьного здания в с. Таежное, благоустройство пришкольной территории (расчетный срок);

- строительство в с. Таежное нового детского сада на 330 мест с размером земельного участка 1,16 га

- строительство в с. Анастасьевка  детского сада с начальной школой c блоком помещений общественного питания на расчетный срок;

- устройство детских площадок на I очередь.

В сфере здравоохранения предусмотрено строительство в с. Анастасьевка здания фельдшерско-акушерского пункта с устройством помещений аптечного пункта (I очередь).

В сфере культурного обслуживания предусмотрено строительство нового здания клуба с помещениями для внешкольных занятий учащихся ( I очередь).

Также проектом предлагается организация рекреационно-парковой зоны с прудами на реке Анастасьевке в районе улиц Полевая и Зеленая.

## 2.6.  Транспортная инфраструктура

Учитывая существующую специфику транспортно-планировочной структуры поселения и проблемы улично-дорожной сети, проектом предлагаются на расчетный срок следующие мероприятия по развитию транспортной структуры:

- увеличение пропускной способности улиц, расширение проезжих частей с. Анастасьевка,  с. Краснознаменка;

- устройство хозяйственных проездов вдоль внеуличных границ участков индивидуальной жилой застройки (см. ГП, л. 3);

- организация пешеходного движения, устройство тротуаров (при разработке проекта планировки);

- устройство улиц (переулков) в районах перспективной жилой застройки с. Анастасьевка. На первую очередь предполагается устройство 0,98 км улицы (переулка) в юго-западной части населенного пункта в районе ул. Молодежная, на расчетный срок предполагается устройство 1,03 км улицы (переулка) в юго-западной части населенного пункта в районе ул. Молодежная  и северной части в районе ул. Партизанская и 0,94 км проездов в разных частях населенного пункта (см. ГП, л. 3).

- Также в районе перспективной жилой застройки в с. Краснознаменка запроектировано улиц 3,87 км, проездов 2,1 км.

- В с. Краснознаменка, в западной ее части, запроектировано в проектируемой жилой зоне улиц 2,83 км, проездов 0,15 км.

2.7.  Инженерная инфраструктура

Теплоснабжение. Предусматривается капитальный ремонт тепловых сетей и оборудования котельных в с. Таежное. На расчетный срок планируется перевод котельной на природный газ [38, т. 2]; укрупненный показатель потребления природного газа (при теплоте сгорания принятой 34 МДж/куб. м) составит 5671,68 тыс. куб. м/год.

Для отопления общественных зданий с. Анастасьевка проектом предлагается использование электрических котлов на первую очередь,  на расчетный срок предполагается строительство котельной на природном газе. Протяженность теплосетей составит 1,16 км. Расход газа на отопление полного комплекса общественной и жилой застройки составит 861,96 тыс. куб. м/год.

Отопление общественных зданий с. Краснознаменка планируется электрокотельными (на I очередь и расчетный срок).

Газоснабжение. Расчетное потребление сжиженного газа для жилой застройки (для хозяйственно-бытовых нужд; при теплоте сгорания принятой 87,9 МДж/куб. м) составит для с. Анастасьевка – 67,23 тыс. куб.м./год, с. Краснознаменка – 11,06 тыс. куб.м./год, с. Таежное – 483,40 тыс. куб.м./год.

Согласно источнику [38] населенные пункты Анастасьевского сельского поселения отмечены как перспективные потребители природного газа; с газификацией Хабаровского района планируется подключение к газопроводу. Укрупненный показатель расхода природного газа (для хозяйственно-бытовых нужд; при теплоте сгорания принятой 34  МДж/куб. м) составит для с. Анастасьевка – 173,79 тыс. куб.м./год, с. Краснознаменка – 28,59 тыс. куб.м./год, с. Таежное – 1249,59 тыс. куб.м./год.

Электроснабжение. Для повышения качества и надежности электроснабжения потребителей в населенных пунктах поселения проектом предусмотрено реконструировать систему с заменой вышедших из строя элементов, определяемых при натурном обследовании. Для электрификации осваиваемых участков территории жилой и общественной застройки в с. Анастасьевка предусматривается подключение к существующим трансформаторным подстанциям 10/0,4 кВ. В районе нового жилищного строительства проектом предусмотрено устройство понижающей трансформаторной подстанции 35/10/0,4 кВ (см. ГП, л. 3).

Потребление электрокотельных в с. Анастасьевка на I очередь составит 506,4 тыс. кВт ч/год, потребление электрокотельных в с. Краснознаменка на I очередь и расчетный срок – 151,9 тыс. кВт ч/год.

Водоснабжение. В с. Анастасьевка проектом предлагается устройство новой водозаборной скважины (с организацией зоны санитарной охраны и озеленением; см. ГП, л. 3) в восточной части села в районе ул. Бойко-Павлова для централизованного водоснабжения жилой и общественно-деловой зоны. Протяженность сетей водовода в с. Анастасьевка увеличится на 1,41 км на I очередь и 1,12 км на расчетный срок (всего 2,53 км), новом жилом районе – на 1,9 км на I очередь и 0,39 км на расчетный срок (всего 2,29 км), с. Краснознаменка – на 1,64 км на I очередь. Укрупненные показатели годового расхода воды составит 511,53 тыс. куб.м./год.

Водоотведение (канализация). В с. Таежное к расчетному сроку необходимо провести капитальный ремонт канализационных сетей, насосных и очистных станций. В с. Анастасьевка на расчетный срок предполагается устроить канализационную сеть протяженностью 1,29 км и очистные сооружения (см. ГП, л. 3) для отвода хозяйственно-бытовых стоков из общественных зданий и сооружений. Протяженность канализационных сетей нового жилого района составит 2,53 км. Для отвода и очистки хозяйственно-бытовых стоков жилой застройки с. Анастасьевка, жилой и общественной застройки с. Краснознаменка предполагается устройство локальных очистных сооружений, септиков.

Расчетное количество сточных вод от комплекса жилой и общественной застройки по укрупненным данным будет составлять для с. Анастасьевка – 30,84 тыс.куб.м./год, с. Краснознаменка – 4,95 тыс.куб.м./год, с. Таежное – 475,74 тыс.куб.м./год.

Проектом предлагается на первую очередь устроить септики и канализационные выводы к ним для зданий, не имеющих сточные емкости или имеющих выгребные ямы на прилегающих участков без сетей; на расчетный срок – заменить септики на локальные очистные сооружения с очисткой хозяйственно-бытовых и ливневых стоков (см. ГП, л. 3).

Санитарная очистка. Проектом указывается необходимость:

- закрытия существующей свалки и применение незамедлительных мер по ее рекультивации (расчетный срок);

- организация контейнерных площадок в населенных пунктах поселения (I очередь);

- строительства и ввода в эксплуатацию мусороперегрузочной станции с дальнейшей транспортировкой мусора на полигон твердых бытовых отходов в район им. Лазо (расчетный срок; источник [34], т. 2; см. ГП, л. 3).

2.8. Охрана окружающей среды и улучшение экологической ситуации. Зоны с особыми условиями использования территорий

Основными мероприятиями по охране окружающей среды и поддержанию благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки в условиях градостроительного развития поселения является установление зон с особыми условиями использования территории.

Архитектурно-планировочными мероприятиями на рассматриваемой территории в сфере охраны окружающей среды предполагается: размещение проектируемых коммунально-складских и промышленных территорий за пределами жилой зоны с соблюдением  санитарно-защитных зон, создание санитарно-защитных зон вокруг действующих предприятий и коммунально-складских территорий, развитие системы зеленых насаждений общего пользования, размещение новых кварталов с соблюдением санитарно-защитной зоны.

В соответствии с «Инструкцией о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации» (Постановление Госстроя РФ 29.10.2002 г. №150) в настоящем проекте предусмотрены мероприятия, способствующие охране и улучшению окружающей среды.

Основными мероприятиями по охране окружающей среды и поддержанию благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки в условиях градостроительного развития поселения является установление зон с особыми условиями использования территории.

Наличие тех или иных зон с особыми условиями использования определяет систему градостроительных ограничений территории, от которых во многом  зависят планировочная структура населенных пунктов, условия развития селитебных территорий или промышленных зон.

Архитектурно-планировочные мероприятия.

Архитектурно-планировочные мероприятия на рассматриваемой территории сводятся, в основном, к следующему:

- функциональное зонирование застройки;

- размещение проектируемых коммунально-складских и промышленных территорий за пределами жилой зоны с соблюдением  санитарно-защитных зон;

- создание санитарно-защитных зон вокруг действующих предприятий и коммунально-складских территорий;

- развитие системы зеленых насаждений общего пользования;

- размещение новых кварталов с соблюдением санитарно-защитной зоны.

Охрана воздушного бассейна. Санитарно-защитные зоны промышленных предприятий и коммунально-складских сооружений, охранные зоны сооружений.

Крупные источники загрязнения воздушного бассейна с особо вредным производством в населенных пунктах и на прилегающих  к ним территории отсутствуют.

Ниже приведен список производств и предприятий по классам вредности согласно СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03, действующих в настоящее время.

- Организация санитарно-защитных и охранных зон

- Для благополучного сосуществования и дальнейшего развития всех территориальных зон муниципального образования, как селитебных, так  промышленных и коммунально-складских, важным мероприятием является организация санитарно-защитной и охранной зон. Необходимо также соблюдение нормативов по ширине санитарно-защитных и охранных зон при размещении новых и реконструкции (техническом перевооружении) существующих производств, в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

В санитарно-защитных зонах не допускается размещение жилых объектов. Санитарно-защитные зоны или какая-либо ее часть не могут рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для расширения промышленной или жилой территории без соответствующей обоснованной корректировки границ санитарно-защитных зон.

КЛАСС III - санитарно-защитная зона 1000 м

- Усовершенствованные свалки для неутилизированных твердых промышленных отходов.

КЛАСС IV - санитарно-защитная зона 100 м

- Производства лесопильное, фанерное и деталей деревянных изделий.

- Склады горюче-смазочных материалов.

- Хозяйства с содержанием животных (свинарники, коровники, питомники, конюшни, зверофермы) до 100 голов.

- Тепличные и парниковые хозяйства.

- Автостоянки.

КЛАСС V - санитарно-защитная зона 50 м и менее; охранная зона 50 м

- Котельные тепловой мощности до 200 Гкалл.

- Сельские кладбища.

- Водоохранная и прибрежная зоны р. Анастасьевка.

- Насосные станции (СЗЗ - 20 м)

Санитарный разрыв от автодороги краевого подчинения (Р454) до жилой застройки: 100 м

Охранные зоны ЛЭП:

- 110 кВ – 20 м;

- 35 кВ – 15 м;

- 10 кВ – 10 м (38).

Ввиду того, что большая часть промпредприятий и коммунально-складских объектов граничит с территориями жилой застройки, рекомендуется:

- разработка проекта предельно-допустимых выбросов, являющихся источниками вредных веществ, выбрасываемых в атмосферу;

- соблюдение мероприятий по очистке выбросов и стоков;

- разработка проектов благоустройства санитарно-защитных зон.

Кроме того, в Проекте обозначены границы зон, в которых жилищное строительство не допускается. К данным зонам отнесены территории жилой застройки, попадающие в нормативную (9) санитарно-защитную зону от промпредприятий и коммунально-складских объектов. Ширина обозначенных зон подлежит корректировке после разработки проекта санитарно-защитной зоны каждого конкретного предприятия и могут быть изменены, как в сторону уменьшения, так и в сторону увеличения.

Охрана почв и растительность.

В целях охраны почв от загрязнения предусматривается проведение следующих мероприятий:

- организация планово-регулярной очистки территории населенных пунктов муниципального образования от твердых отходов со складированием их на полигоне твердых бытовых отходов;

- строительство ливневой канализации открытого типа с установкой локальных очистных сооружений;

- в зоне жилой застройки и зданий культурно-бытового назначения установить мусоросборники на специально бетонированных, огороженных площадках;

- организовать пункты приёма отходов, являющихся вторичным сырьём.

Охрана водного бассейна.

Поверхностные воды (атмосферные осадки) перед сбросом в открытые водоемы подлежат очистке с учетом требований Правил охраны поверхностных вод.

В целях охраны и рационального использования водных ресурсов проектом предусматриваются (в дополнение к мероприятиям по водоснабжению, водоотведению и инженерной подготовке территории):

- организация постоянного контроля качества сбрасываемых сточных вод;

- организация регулярного гидромониторинга поверхностных водных объектов.

Настоящим проектом предлагаются следующие мероприятия:

- внедрение ресурсосберегающих технологий, обеспечивающих сокращение промышленных отходов и уменьшение площадей, занимаемых под их складирование;

- разработка проекта свалок твердых бытовых и промышленных отходов, соответствующего экологическим и санитарным требованиям и его реализация на расчетный срок;

- усовершенствование технологических процессов производств.

Охранные зоны

Охранные зоны устанавливаются вдоль воздушных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении. Для линий электропередач мощностью 35 кВ расстояние равно 15 м, для 1-10 кВ - 10 м.

Зоны санитарной охраны должны предусматриваться на всех проектируемых и реконструируемых водопроводах хозяйственно-питьевого назначения в целях обеспечения их санитарно-эпидемиологической надежности.

Границы первого пояса зоны подземного источника водоснабжения должны устанавливаться от одиночного водозабора (скважина) или от крайних водозаборных сооружений группового водозабора на расстояниях 50 (СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения).

На территории первого пояса зоны:

а) запрещаются:

- все виды строительства, за исключением реконструкции или расширения основных водопроводных сооружений (подсобные здания, непосредственно не связанные с подачей и обработкой воды, должны быть размещены за пределами первого пояса зоны);

- размещение жилых и общественных зданий, проживание людей, в том числе работающих на водопроводе;

- прокладка трубопроводов различного назначения, за исключением трубопроводов, обслуживающих водопроводные сооружения;

- выпуск в поверхностные источники сточных вод, купание, водопой и выпас скота, стирка белья, рыбная ловля, применение для растений ядохимикатов и удобрений;

б) здания должны быть канализованы с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные очистные сооружения, расположенные за пределами первого пояса зоны с учетом санитарного режима во втором поясе. При отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые выгребы, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса при вывозе нечистот;

в) должно быть обеспечено отведение поверхностных вод за пределы первого пояса;

г) допускаются только рубки ухода за лесом и санитарные рубки леса.

Организация зеленых насаждений

Система зеленых насаждений проектируется в соответствии с общим архитектурно-планировочным решением муниципального образования. В населенных пунктах предусмотрена непрерывная система озелененных территорий.

Система зеленых насаждений складывается из насаждений общего пользования, насаждений специального назначения.

Проектом предложена непрерывная система озеленения территории: озеленение улиц, территорий общего пользования, площадок для отдыха, территорий детского сада, спортивного комплекса, рекреационных зон, предназначенных для организации мест отдыха населения.

Озелененные территории общего пользования должны быть благоустроены и оборудованы малыми архитектурными формами: лестницами, пандусами, подпорными стенками, беседками, светильниками и др.

В соответствии со СНиП 2.07.01-89 минимальную площадь озеленения санитарно-защитных зон следует принимать в зависимости от ширины зоны: до 300 м  - 60%. Для озеленения санитарно-защитных зон необходимо включать в ассортимент деревья и кустарники, устойчивые к дыму и пыли.

Необходимо провести посадку живописных групп деревьев и кустарников, а также организацию цветников с подбором растений, цветущих с ранней весны до поздней осени по типу «сада непрерывного цветения».

Ассортимент деревьев должен быть подобран в соответствии с местными климатическими условиями.

К посадке рекомендуются деревья с высокими фитоцидными свойствами.

При устройстве газона и травяного покрова рекомендуется посев семян многолетних трав, организация цветников.

3. Перечень мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

В целях предупреждения негативного воздействия и максимального снижения угрозы чрезвычайных ситуаций в населенном пункте генеральным планом обозначены следующие меры:

- с целью предотвращения переноса возникающих природных пожаров на территорию села предусматривать расстояния от границ застройки до лесных массивов не менее 50 м, поддержание в надлежащем состоянии минерализованной полосы вокруг села, выполнение регулярной санитарной очистки территории;

- формирование на территории существующей и проектируемой жилой застройки сети пожарных гидрантов с питанием от единых систем водоснабжения населенных пунктов, устройство пожарных водоемов для организации систем локального пожаротушения зданий;

- усиление административного контроля за выполнением требований технических регламентов при застройке земельных участков, а именно за соблюдением застройщиками противопожарных расстояний между жилыми домами, а также хозяйственными постройками на территории проектируемой усадебной жилой застройки.

Проектом предполагается строительство пожарного депо на 3 машино-места.

Согласно требованиям подпунктов 7. 21 п. 1 ст. 15 Федерального закона

№ 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения сельского поселения относятся:

- участие в предупреждении ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории поселения, организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- действия государственных и муниципальных властей на территории поселения по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Поселковое звено подсистемы включает в себя:

- координирующий орган – комиссию по чрезвычайным ситуациям муниципального района (КЧС);

- постоянно действующий орган управления, уполномоченный на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;

- органы повседневного управления – диспетчерские службы муниципальных предприятий ЖКХ, газовой службы, центры медицинской помощи.

Оповещение и информирование населения производится:

- посредством листовок, плакатов, размещаемых в местах массового скопления людей (магазины, ДК, подъезды и т.п.);

- через мобильную громкоговорящую аппаратуру;

- посыльными.

- 4. Основные технико-экономические показатели проекта генерального плана Анастасьевского сельского поселения

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние (на 2012г.) | Расчетный срок (до 2032г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория |  |  |  |
| 1.1 | Площадь проектируемой территории всего | га | 1725 | 1725 |
| 2 | Население |  |  |  |
| 2.1 | Численность населения | чел. | 5580 | 6600 |
| 2.2 | Плотность населения | чел./га | 3,17 | 3,83 |
| 3 | Жилищный фонд |  |  |  |
| 3.1 | Общая площадь жилых домов | тыс. м2 общей площади квартир | 79,2 | 159,76 |
| 3.2 | Средняя этажность застройки | этаж | 3 | 3 |
| 3.3 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс. м2 общей площади квартир | 79,2 | 74,04 |
| 3.4 | Убыль жилищного фонда - всего | тыс. м2 общей площади квартир | 0,7 | 5,16 |
| 3.5 | Из общего объема убыли жилищного фонда убыль: |  |  |  |
|  | по техническому состоянию | -"- | - | 3,96 |
|  | по условию нахождения в санитарно-защитных зонах и разрывах | -"- | - | 1,2 |
|  | по другим причинам (организация санитарно-защитных зон, переоборудование и пр.) | -"- | - | - |
| 3.6 | Новое жилищное строительство - всего | -"- | - | 85,72 |
|  | В том числе: |  |  |  |
|  | малоэтажное | -"- | - | - |
|  | их них: |  |  |  |
|  | малоэтажные жилые дома с приквартирными земельными участками | -"- | - | - |
|  | индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | -"- | - | 85,72 |
|  | многоэтажное | -"- | - | - |
| 4 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |
| 4.1 | Детские дошкольные учреждения – всего, чел. | мест | 95 | 565 |
| 4.2 | Общеобразовательные школы – всего, чел. | -"- | 1200 | 1200 |
| 4.3 | Фельдшерско-акушерский пункт – всего, чел. | объектов | - | 1 |
| 4.4 | Аптеки (аптечные пункты) | объектов | - | 1 |
| 4.6 | Предприятия розничной торговли Предприятия бытового обслуживания населения, в том числе прачечные химчистки бани (сауны) | м2 торговой площади на 1 тыс. чел.; место на 1 тыс. чел. кг вещей в смену на 1 тыс. чел. | 1000 - - | 1900 396 23 46 |
| 4.7 | Учреждения культуры и искусства Дом культуры Библиотека | место на 1 тыс. чел объект | не действует - | 1254 1 |
| 4.8 | Физкультурно-спортивные залы общего пользования | объект | 1 | 1 |
| 4.9 | Комплекс физкультурно-оздоровительных площадок | га | 0,7 | 0,7 |
| 4.10 | Организации и учреждения отделение банков отделения связи | объект | - - | 1 1 |
| 5 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность улично-дорожной сети – всего*** | км | 12 | 23,27 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | сельская дорога | -"- | 7,47 | 9,44 |
|  | главная улица и улица в жилой застройке | -"- | 4,53 | 4,53 |
| 5.2 | Протяженность линий общественного пассажирского транспорта |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | трамвай | -"- | - | - |
|  | троллейбус | -"- | - | - |
|  | автобус | -"- | 49 | 49 |
| 6 | Инженерное оборудование и благоустройство территории |  |  |  |
| 6.1 | Водопотребление – всего | тыс. м3/сут | с. Таежное – 1350; по остальным нет данных | 511,53 |
| 6.2 | Водоотведение для хозяйственно-бытовых нужд | -"- | нет данных | 511,53 |
| 6.3 | Электропотребление | млн. кВт*ч/год | 9,58 | 13,27** |
| 6.4 | Общий расход газа в том числе для хозяйственно-бытовых нужд | кг, тыс. куб.м/год | нет данных нет данных | 7985,61 1451,97 |
| 6.5 | Общее потребление тепла на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение | Гкал/час | с. Таежное – 3560; по остальным нет данных | 10320 |
| 6.6 | Территории, требующие проведения специальных мероприятий по инженерной подготовке | га | - | - |
| 7 | Охрана окружающей среды |  |  |  |
| 7.1 | Озеленение санитарно-защитных зон и разрывов | га | нет данных | 239,51 |

** Электропотребление не включает производственную территорию

*** Улично-дорожная сеть вычислена с помощью ПО Mapinfo